Structures Canada

Spécifications du produit

Version 1

2024-05-30

Gouvernement du Canada

Sécurité publique Canada

Historique des versions

| Date | Version | Description |
| --- | --- | --- |
| 2024-05-30 | 1.0 | Version originale |

# Table des matières

1	VUE D’ENSEMBLE	1

1.1	TITRE	1

1.2 	DATE DE RÉFÉRENCE	1

1.3	PARTIE RESPONSABLE	1

1.4	PARTI DISTRIBUTEUR	1

1.5	LANGUE	1

1.6	TERMES ET DÉFINITIONS	1

1.7	DESCRIPTION INFORMELLE DU PRODUIT DE DONNÉES	2

2	CHAMP DE SPÉCIFICATION	2

2.1	IDENTIFICATION DE LA PORTÉE	2

2.2	NIVEAU	2

2.3	NOM DE NIVEAU	2

2.4	ÉTENDUE	2

3	IDENTIFICATION ET BUT DES DONNÉES	3

3.1	TITRE	3

3.2	DESCRIPTION	4

3.3	BUT	4

3.4	CATÉGORIE DE SUJET	4

3.5	TYPE DE REPRÉSENTATION SPATIALE	4

3.6	RÉSOLUTION SPATIALE	4

3.7	RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES	4

3.8	CONTRAINTES	4

3	CONTENU ET STRUCTURE DES DONNÉES	5

4.1	DESCRIPTION	5

4.2 	ATTRIBUTS DE FONCTIONNALITÉS	6

5	SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE	6

5.1 	SYSTÈME DE RÉFÉRENCE SPATIAL	6

5.2 	SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TEMPORAIRE	7

6	QUALITÉ DES DONNÉES	7

6.1 	EXHAUSTIVITÉ	7

6.2 	COHÉRENCE LOGIQUE	7

6.3	EXACTITUDE POSITIONNELLE	8

6.4	EXACTITUDE THÉMATIQUE	8

7	CAPTURE DES DONNÉES	8

8	MAINTIEN DES DONNÉES	11

8.1	DESCRIPTION	11

9	LIVRAISON DE PRODUITS DE DONNÉES	11

9.1	RENSEIGNEMENTS SUR LE FORMAT DE LIVRAISON : FORME	11

9.2	FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS MOYENS POUR LES FICHIERS STATIQUES	11

9.3	FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS MOYENS POUR LES FICHIERS STATIQUES	12

9.4	RÉFÉRENCE AU CHAMP DE SPÉCIFICATION	12

10	MÉTADONNÉES	12

# 1	VUE D’ENSEMBLE

## 1.1	TITRE

Structures Canada : Spécifications du produit

## 1.2 	DATE DE RÉFÉRENCE

2024-05-30

## 1.3	PARTIE RESPONSABLE

Sécurité publique Canada

Division de la résilience et de l’intégration économique

Équipe de la science et de l’ingénierie des données

## 1.4	PARTI DISTRIBUTEUR

Sécurité publique Canada

Division de la gouvernance de l’information et des données

Bureau du dirigeant principal des données

## 1.5	LANGUE

Langues dans lesquelles les spécifications du produit sont disponibles conformément à la norme ISO 639-2 :

eng – Anglais

fra—français

## 1.6	TERMES ET DÉFINITIONS

MHN 		Modèle de hauteur numérique

EPSG 	European Petroleum Survey Group

ESRI 		Environmental Systems Research Institute Inc.

MNEHR 	Modèle numérique d’élévation de haute résolution

ISO 		Organisation internationale de normalisation

MSB		Microsoft Building Footprints

RNCan 	Ressources naturelles Canada

BDOI		Base de données ouvertes sur les immeubles

OSM		Open Street Map

SP 		Sécurité publique Canada

## 1.7	DESCRIPTION INFORMELLE DU PRODUIT DE DONNÉES

Structures Canada est une base de données de structure existante au Canada. Les trois sources de données de la base de données sont la base de données ouvertes sur les immeubles (BDOI ou ODB), les bâtiments Open Street Maps (OSM) et Microsoft Building Footprints (MSB). Le produit est fourni en format vectoriel créé par Sécurité publique Canada (SP).

Le produit est disponible gratuitement sur le site Web du gouvernement ouvert du Canada : http://open.canada.ca

Les Structures Canada sont disponibles en un seul format :

- Fichiers préemballés (fichiers statiques) : Ces fichiers préemballés sont publiés et mis à jour lorsque des modifications surviennent. Ils sont disponibles dans Shapefile (ESRI™).

# 2	CHAMP DE SPÉCIFICATION

## 2.1	IDENTIFICATION DE LA PORTÉE

Principal

## 2.2	NIVEAU

Base de données

## 2.3	NOM DE NIVEAU

Portée principale des « structures canadiennes »

## 2.4	ÉTENDUE

2.4.1	 Étendue verticale

Les données sont tridimensionnelles. Les valeurs d’élévation minimale et maximale dans l’attribut de hauteur sont exprimées en mètres selon le Système canadien de référence altimétrique 2013 (CGVD2013).

2.4.2	 Étendue horizontale

#### 2.4.2.1 Longitude limite ouest

-141.0

#### 2.4.2.2 Longitude limite ouest

-53.0

#### 2.4.2.3 Latitude de délimitation sud

+42.0

#### 2.4.2.4 Latitude de délimitation nord

+83.0

2.4.3	 Étendue temporelle

Ne s’applique pas

#### 2.4.3.1 Date de début

2010

#### 2.4.3.2 Date de fin

Aujourd’hui

# 3	IDENTIFICATION ET BUT DES DONNÉES

## 3.1	TITRE

Structures Canada

## 3.2	DESCRIPTION

Structures Canada est une base de données de structure existante au Canada. Les trois sources de données de la base de données sont BDOI, OSM et MSB.

## 3.3	BUT

Le but de la base de données est de fournir la collecte la plus complète et la plus exacte possible de renseignements structuraux au Canada pour les évaluations des risques générales. La base de données améliore les ressources existantes en tirant parti de nombreux ensembles de données de bâtiments ouverts afin d’accroître la couverture, la précision et l’information des bâtiments à travers le pays.

## 3.4	CATÉGORIE DE SUJET

Structure

## 3.5	TYPE DE REPRÉSENTATION SPATIALE

Vecteur

## 3.6	RÉSOLUTION SPATIALE

Ne s’applique pas

## 3.7	RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cette base de données est librement accessible par l’entremise du gouvernement ouvert et du gouvernement du Canada. Structures Canada est fourni sous forme de Shapefiles ESRI préemballés pour représenter les structures et l’intelligence de la propriété pour l’ensemble du Canada. La base de données est divisée par province pour faciliter l’accès. Les données sont assujetties aux mêmes limites que les données sources, mais la qualité de l’ensemble de données a été contrôlée par SP pour améliorer l’exactitude des données sources.

## 3.8	CONTRAINTES

3.8.1	 Aspects juridiques

Restrictions d’accès : sans restriction

Restrictions d’utilisation : sans restriction

Les données sont assujetties à l’Accord de licence de données ouvertes du gouvernement du Canada : https://open.canada.ca/en/open-government-license-canada

3.8.2	 Sécurité

Non classifié

# 3	CONTENU ET STRUCTURE DES DONNÉES

## 4.1	DESCRIPTION

La base de données contient plus de 13 millions de structures au Canada, avec des renseignements sur des caractéristiques telles que le type (maison détachée, rangée, etc.), l’utilisation (résidentiel, commercial, etc.) et les dimensions de la structure (périmètre, zone et hauteur).

Chacun des ensembles de données de la BDOI, OSM et MSB a une valeur propre, mais la combinaison de ces ensembles présente une valeur supplémentaire en fonction de la couverture, de la précision et de la précision. La BDOI est une collection d’empreintes de construction fournie par Statistique Canada en vertu de la licence du gouvernement ouvert au Canada et est une collection normalisée de 65 ensembles de données structurales provenant de diverses sources gouvernementales au Canada.

Le polygone et les attributs d’OSM sont des données d’accès libre fournies par une communauté décentralisée de contributeurs, y compris des cartographes enthousiastes, des professionnels du SIG, des humanitaires et d’autres personnes, afin de remplir et de mettre à jour l’information sur les bâtiments conservée dans la base de données. MSB est l’un des plus importants ensembles de données d’emplacement de structure ouverte au Canada, fournissant des données sous forme de polygones géolocalisés sans attributs. Les données sur la hauteur proviennent du modèle numérique d’élévation de haute résolution (MNEHR) fourni par Ressources naturelles Canada (RNCan), qui comprend des données lidaires haute résolution dans différentes régions du Canada. Le périmètre et la zone ont été calculés par PS à l’aide de l’EPSG 102002. Un identificateur unique est produit et fourni par PS.

## 4.2 	ATTRIBUTS DE FONCTIONNALITÉS

4.2.1 Format de distribution des formes

| Nom de la fonction/de l’attribut | Nom dans Shape File | Type de données | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificateur unique de Structures Canada | CS_ID | int 64 | ID unique |
| Nom de la province | Province | Chaîne | Nom de la province de Statistique Canada |
| Open Street Map Indicateur | OSM | Chaîne | Indicateur de construction à partir d’OSM |
| Open Street Map Identificateur unique | OSM_ID | Chaîne | ID du bâtiment dans OSM |
| Open Street Map Nom du bâtiment | Nom_OSM | Chaîne | Nom du bâtiment dans OSM |
| Open Street Map Type de bâtiment | Type_OSM | Chaîne | Type de bâtiment dans OSM |
| Données ouvertes sur les indicateurs de bâtiments | ODB | Chaîne | Indicateur du bâtiment dans la BDOI |
| Base de données ouvertes sur les immeubles Identificateur unique | ODB_ID | Chaîne | ID du bâtiments de la BDOI |
| Données ouvertes sur les sources de données sur l’origine des bâtiments | Source_ODB | Chaîne | Source de données municipales du bâtiment de la BDOI |
| Indicateur Microsoft Buildings | MSB | Chaîne | Indicateur de construction à partir d’OSM |
| Open Street Map Couverture terrestre | OSM_LC | Chaîne | Couverture terrestre de l’OSM |
| Open Street Map Nom de la couverture terrestre | Nom_LC | Chaîne | Nom de la couverture terrestre dans OSM |
| Superficie d’empreinte du bâtiment | Superficie | Réel | Superficie d’empreinte du bâtiment |
| Périmètre de l’empreinte du bâtiment | Périmètre | Real | Périmètre d’empreinte du bâtiment |
| Hauteur de l’empreinte du bâtiment | Hauteur | Real | Valeur moyenne dans la géométrie à partir du modèle de hauteur numérique |

# 5	SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE

## 5.1 	SYSTÈME DE RÉFÉRENCE SPATIAL

5.1.1 	Plan

EPSG 102002 – NAD 1983 projection conique conforme de Lambert du Canada

5.1.1 	Vertical

EPSG : 1127 – Système canadien de référence altimétrique de 2013

## 5.2 	SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TEMPORAIRE

Ne s’applique pas

# 6	QUALITÉ DES DONNÉES

## 6.1 	EXHAUSTIVITÉ

Tous les ensembles de données sources ont été visuellement inspectés et étudiés pour vérifier l’exactitude et la précision des polygones et des attributs. Les polygones et les attributs BDOI et OSM sont acceptés tels quels et aucune erreur n’a été corrigée. MSB a de faux polygones de structure qui sont le résultat de l’algorithme d’apprentissage machine utilisé par Microsoft pour dessiner et extraire automatiquement des structures à partir d’images satellite. Nous avons terminé un processus de contrôle de la qualité qui a éliminé les erreurs provenant de l’ensemble de données MSB avec une grande précision. Les géométries dupliquées qui pouvaient exister à partir des données sources ou qui pouvaient avoir été introduites comme artefact lors de la création de la base de données ont été supprimées.

Certaines géométries situées à proximité ou à l’extérieur d’un centre de population peuvent avoir une valeur de hauteur incorrecte en raison du chevauchement des limites entre la géométrie et la tuile de données de hauteur du MNEHR Nous avons terminé un processus de contrôle de la qualité pour minimiser ces instances. Les cas où cela peut être perceptible peuvent se produire pour les structures situées au bord de la limite du centre de population.

## 6.2 	COHÉRENCE LOGIQUE

6.2.1 Cohérence conceptuelle

Ne s’applique pas

6.2.2 Cohérence du domaine

Nous garantissons la cohérence du domaine de valeur dans le tableau Fonctionnalité et l’ensemble de données grâce à une validation visuelle.

6.2.3 Cohérence du format

Nous utilisons des logiciels professionnels pour générer des formats de distribution afin d’assurer la cohérence de la distribution des produits.

6.2.4 Cohérence topologique

Nous assurons la cohérence topologique des valeurs de l’ensemble de données par la validation visuelle.

## 6.3	EXACTITUDE POSITIONNELLE

6.3.1	 Précision absolue ou externe

Les positions de polygones dans la base de données sont soumises aux mêmes limitations de précision que les données sources. Nous assurons la cohérence positionnelle des valeurs dans l’ensemble de données grâce à la validation visuelle.

## 6.4	EXACTITUDE THÉMATIQUE

6.4.1	 Précision quantitative des attributs

Les attributs de la base de données sont soumis aux mêmes limitations de précision que les données sources. Nous assurons la cohérence thématique des valeurs dans l’ensemble de données par la validation visuelle.

# 7	CAPTURE DES DONNÉES

7.1	DESCRIPTION

7.1.1 Combinaison de jeux de données

Un algorithme a été développé par SP pour combiner systématiquement la BDOI, OSM et MSB. Cela a permis une plus grande couverture et un plus grand degré de conservation de l’information entre les couches. Lorsque des polygones se chevauchent à partir de sources de données, l’algorithme sélectionne le polygone de la meilleure qualité en fonction d’une séquence de priorité que nous avons conçue.

Après une période d’inspection visuelle et d’examen des mérites de chaque ensemble de données, nous avons déterminé que les polygones les plus précis et les plus complets seraient saisis par une séquence de priorité pour toutes les données qui se chevauchent : OSM, ODB, MSB. La décision d’utiliser le séquençage des données de base fournie ci-dessus reposait sur deux facteurs principaux : (1) la récence des informations disponibles, OSM étant mis à jour régulièrement, et (2) une inspection de la performance des couches de bâtiments dans une variété de sites à travers le Canada. En général, OSM analyse mieux les unités de construction individuelles et a une meilleure précision géométrique générale des bâtiments.

En outre, les données sources constitutives pour la BDOI ont été recueillies et mises à jour jusqu’en 2019, bien que les renseignements puissent être plus anciens que celles-ci. Bien que l’information fournie par la BDOI puisse sembler plus fiable puisqu’elle provient de renseignements municipaux ouverts, l’information n’a pas été mise à jour depuis quelques années. De plus, OSM est généralement dessiné manuellement des polygones par différents contributeurs de géométrie et est susceptible de capturer plus de précision géométrique que Microsoft Buildings, qui utilise des algorithmes de détection de structure et est susceptible d’être plus récent que l’initiative datée de la BDOI.

L’algorithme capture tous les polygones qui ne se chevauchent pas à partir de chaque source pour conserver une couverture maximale de données dans toutes les sources. Le résultat de cet algorithme est une base de données combinée de structures qui préserve tous les renseignements de chaque couche source où elles sont disponibles, et une représentation complète des structures où elles sont uniquement disponibles auprès d’un seul fournisseur.

7.1.2 Attribution de hauteur

Nous exploitons les données du MNEHR provenant de Ressources naturelles Canada, qui comprennent des données lidaires à haute résolution dans différentes régions du Canada. En utilisant à la fois les données de la méthode DSM et de modèle numérique de terrain (DTM), nous sommes en mesure d’obtenir la hauteur du bâtiment ou de l’objet par la création d’un modèle de hauteur numérique (MHN).

Le résultat de cette procédure permet l’attribution de la moyenne des valeurs du MHN dans un polygone comme attribut hauteur, qui est en mètres. Nous attribuons la moyenne des valeurs du MHN pour chaque polygone d’un centre de population qui possède des données du MNEHR sous-jacentes. Statistique Canada définit un centre de population comme une zone d’au moins 1 000 habitants et une densité de population de 400 personnes ou plus par kilomètre carré, selon les dénombrements de population du recensement actuel de la population. La majorité des données du MNEHR a été téléchargée en 2022 et de nouvelles données ont été ajoutées aux centres de population en 2024. L’exactitude de la colonne de hauteur est soumise aux mêmes limitations que les données du MNEHR et les données de géométrie sous-jacentes de la BDOI, OSM et MSB.

7.1.3 Nombre de polygones et d’attributs de données

Structures Canada compte un plus grand nombre de polygones de construction au Canada (n=13 760 754) que tous les ensembles de données d’origine.

|  |  | Information |  | Géométrie |  |  | Hauter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Province | n | OSM | ODB | OSM | ODB | MSB | HRDEM |
| CA | 13760754 | 5931825 | 4439708 | 5931825 | 1347240 | 6785721 | 9156321 |
| AB | 1910493 | 799439 | 495617 | 799439 | 28686 | 1082368 | 1134549 |
| BC | 1535416 | 761321 | 556590 | 761321 | 85492 | 688603 | 1178122 |
| MB | 721810 | 316046 | 0 | 316046 | 0 | 638831 | 398050 |
| NB | 403613 | 174227 | 95832 | 174227 | 13017 | 216369 | 254450 |
| NL | 288267 | 77634 | 0 | 77634 | 0 | 255350 | 106668 |
| NS | 507673 | 291348 | 230801 | 291348 | 48127 | 168198 | 316980 |
| NT | 19616 | 16277 | 5835 | 16277 | 147 | 3192 | 8322 |
| NU | 11068 | 10736 | 0 | 10736 | 0 | 2882 | 0 |
| ON | 4732798 | 2565279 | 2465651 | 2565279 | 834418 | 1333101 | 3436743 |
| PE | 81686 | 24072 | 0 | 24072 | 0 | 77119 | 33900 |
| QC | 2794337 | 662025 | 491156 | 662025 | 333736 | 1798578 | 2113512 |
| SK | 737953 | 224776 | 98226 | 224776 | 3617 | 509567 | 174112 |
| YK | 16024 | 8645 | 0 | 8645 | 0 | 11563 | 913 |

# 8	MAINTIEN DES DONNÉES

## 8.1	DESCRIPTION

La tenue à jour des données est déterminée par le besoin d’accéder à une base de données exhaustive sur les structures pour les projets d’évaluations des risques au sein du gouvernement fédéral du Canada. D’autres sources de données pourraient être intégrées dans la base de données à l’avenir. La fréquence des mises à jour varie et dépend de la disponibilité et du besoin de nouvelles sources de données.

# 9	LIVRAISON DE PRODUITS DE DONNÉES

## 9.1	RENSEIGNEMENTS SUR LE FORMAT DE LIVRAISON : FORME

9.1.1	 Nom du format

Shapefile — ESRI™

9.1.2	 Version

Juillet 1998

9.1.3	 Spécification

Description technique d’ESRI Shapefile, un livre blanc d’ESRI, juillet 1998, (http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf)

9.1.4	 Langue

eng – anglais

fra—français

## 9.2	FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS MOYENS POUR LES FICHIERS STATIQUES

9.2.1	 Unités de livraison

Les fichiers sont compressés et livrés par province :

Exemple pour le format SHAPEFILE anglais : AB_Structures_en.zip

Exemple pour le format SHAPEFILE français : BC_Structures_fr.zip

9.2.2	 Taille du transfert

La taille du fichier change en fonction des projets sélectionnés.

9.2.3	 Nom moyen

Site Web du gouvernement du Canada ouvert (http://open.canada.ca)

9.2.4	 Autres renseignements sur la livraison

L’information concernant l’utilisation des données est définie dans la Licence du gouvernement ouvert – Canada (http://open.canada.ca/en/open-government-license-canada).

## 9.3	FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS MOYENS POUR LES FICHIERS STATIQUES

9.3.1	 Unités de livraison

Dépend de la préférence utilisateur.

9.3.2	 Taille du transfert

Variable

9.3.3	 Nom moyen

Site Web du gouvernement du Canada ouvert (http://open.canada.ca)

## 9.4	RÉFÉRENCE AU CHAMP DE SPÉCIFICATION

Principal

# 10	MÉTADONNÉES

Les exigences en matière de métadonnées sont conformes à la Norme sur les données géospatiales du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada (ISO 19115).